Состав проекта планировки и межевания  территории для линейного объекта «Газопровод  газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод» МО «Город Саратов»

ЧАСТЬ I.   УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории. Основная часть: |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положения о размещении линейного объекта (Пояснительная записка). Основная часть проекта планировки территории. (Графическая часть.) | н/с |  |  |
|  | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 2. | Планировка территории линейного объекта | н/с |  | М 1:2000 |
| 3. | Границы зон планируемого размещения линейного объекта | н/с |  | М 1:2000 |

ЧАСТЬ II.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории: |  |  |  |
| 1. | Том 1. Обоснования проекта планировки территории. (Пояснительная записка.) Обоснования проекта планировки территории. (Графическая часть.) | н/с |  |  |
|  | Обоснование проекта планировки территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 3. | Схема расположения элемента планировочной структуры | н/с |  | М 1:25000 |
| 4. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | н/с |  | М 1:2000 |
| 5. | Схема границ земельных участков в период подготовки проекта планировки территории. Схема резервирования земель. | н/с |  | М 1:2000 |

ЧАСТЬ III.   ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по межеванию территории: |  |  |  |
| 1. | Том 1. Проект межевания территории. (Пояснительная записка.) Проект межевания территории (Графическая часть.) | н/с |  |  |
|  | Материалы по межеванию территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 2. | . Проект межевания территории. | н/с |  | М 1:2000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

- РАЗДЕЛ 1  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕЖЕВАНИЯ……………….………………………...……..5

- РАЗДЕЛ 2 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ ОБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД……………………………………………..………….. 6

- ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЙ ВКЛЮЧАЯ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ И ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТЕ ПЛОЩАДЕЙ ФОРМИРУЮЩИХСЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, А ТАК ЖЕ ПЛОЩАДЕЙ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ	…………………………………..6

4. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ВКЛЮЧАЯ  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ………8

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор проекта                                           С.Б. Щербакова

Ведущий инженер                                                             С.А.Семёнов

Архитектор                                                                       И.В. Кривохижина

Инженер                                                                          Е.Н. Муратова

Материалы обоснований к  проекту межевания территорий.

Пояснительная записка.

Проект межевания выполнен на основании:

1.Постановление  администрации МО «Город Саратов»

«О подготовке проекта планировки территории для строительства линейного объекта: «Газопровод  газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод»

2.Технического задания на разработку проекта планировки с включенным проектом  межевания для газопровода «СП Гусельский- «Кирпичный завод».

3.Топографическая съемка в системе координат Топографическая съемка на незастроенной территории выполнена в местной системе координат, г. Саратов, Балтийской системе высот 1977 г.

4.Адрес участка:

МО «Город Саратов», Соколовогорский участок Багаевского ЦДНГ.

Цель проведения межевания – установить границы земельного участка под размещение газопровода.

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:

- анализ фактического землепользования в районе проектирования;

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования,

- формирование границ земельных участков с учетом функционального назначения линейных объектов планировки в территориальной зоне,

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков.

1. Характеристика территории, на которой осуществляется межевание.

Территория проектирования – МО «Город Саратов»

На территории проектирования нефтепровода расположены участки, находящиеся в ведении муниципалитета:

Таблица1.1 Характеристика земельных участков трассы газопровода, находящихся в ведении муниципалитета

| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Разрешённое использование | Площадь всего участка/Площадь земель временного пользования, га | Длина газопрово да на участке | Вид вещного права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64:48:010104:99 | Для сельскохозяйственного использования | - /2,052 | 1520 | Муници пальные земли |
|  | ИТОГО: |  | 2,052 |  |  |

Регулирование отношений, связанных с собственниками земельных участков, расположенных в границах проектирования основывается на комплексных мерах, определенных действующим земельным, градостроительным, жилищным и гражданским  законодательством.

2. Обоснование предложений по резервированию в пределах территории проектирования земель, обеспечивающих размещение предусмотренных проектом объектов, необходимых для государственных и муниципальных нужд.

Резервирование земель  предусматривается в проектных границах.

3. Обоснование принятых в проекте решений, включая расчеты  нормативных и принятых в проекте площадей формируемых земельных участков, а так же площадей зон действия предлагаемых к установлению проектом межевания публичных сервитутов.

Проект межевания земельного участка разработан для строительства газопровода  «Газопровод  газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод» (Pp=6,0МПа).

В соответствии с проектом  организации строительства  газопровода полоса отвода под строительство газопровода определена как 6,25м с каждой стороны нефтепровода и составляет 20520,0м2  или 2,052Га.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» охранная зона составляет 2,0м от оси трубопровода с каждой стороны.

В соответствии с заданием на проектировании ОАО «Саратовнефтегаз» и согласно техническим требованиям на разработку проекта, в объем строительства линейного объекта входят следующие сооружения в рамках технологических площадок:

| Земли, отводимые в постоянное пользование | Площадь занимаемых земель, кв.м. (ограждения) |
| --- | --- |
| Площадка 1 - точка врезки в существующий надземный стальной газопровод высокого давления (0,6МПа)Ду80 вблизи СП Гусельский | 15,0 м2 |
| Площадка 2 – Пункт узла учета расхода газа (ПУУРГ-65) | 4,0 м2 |
| Всего | 19,0 м2 |

Для данных площадок предусматривается постоянный отвод земли, общей площадью 19,0 м2.

Здания в инфраструктуре линейного объекта проектом                                                 предусматриваются только на период строительства в виде обустройства            временных вагончиков для размещения строительных бригад.

Трасса  проектируемого газопровода на всем протяжении проходит на допустимых расстояниях от  населенных пунктов, зданий, сооружений, инженерных сетей, приняты  согласно  табл.14  СНиП 2.07.01-89*.

Земельные участки, входящие в охранную зону нефтепровода не изымаются у землепользователя, а используются ими  с соблюдением правил охраны распределительных  газопроводов.

На все земельные участки, подлежащие в дальнейшем постановке на кадастровый учет (участки охранных зон существующих сетей), находящиеся в границах охранной зоны  проектируемого газопровода, в дальнейшем накладывается публичный сервитут. (Земельный кодекс ст. 23)

Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания, а также других нормативно правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской Федерации. И учитывает следующие виды работ:

- полевое обследование и оценку состояния пунктов опорной межевой сети – опорных межевых знаков,

- составление технического проекта (задания) межевания земель,

- уведомление  собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве работ,

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков,

- сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью,

- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков,

- определение площади земельного участка,

- составление чертежа границ земельного участка,

- контроль и приемку результатов межевания производителем работ, государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков, формирование межевого дела,

- утверждение его в установленном порядке,

- осуществление постановки на государственный кадастровый учет.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их оформления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в установленном законом порядке.

Основанием для подготовки проекта межевания части является Договор

№586-МР

4. Приложения к проекту межевания, включающие исходные данные, полученные для разработки проекта межевания.

В качестве исходных материалов использованы:

1.Топографическая съемка территории, в цифровом виде в местной системе координат.

2.Материалы смежных границ земельных участков и проектов границ земельных участков на территории проектирования;

3.Материалы утвержденной градостроительной документации

4.Материалы установленных территориальных зон в пределах границ проектирования и установленных для них градостроительных регламентах.

5.Информация о выданных разрешениях на проведение проектно-изыскательских работ в пределах границ проектирования.

6.Материалы транспортных коммуникаций в пределах границ проектирования и на территориях, прилегающих к ним.

7.Информация об установленных сервитутах и иных обременениях.

8.Информация о земельных участках в пределах границ проектирования учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре на бумажной основе и в цифровом виде в местной системе координат.

9.Информация об установленных сервитутах и иных обременениях (при наличии).

10.Информация о нормативной площади земельных участков для размещения линейных объектов