Состав проекта планировки и межевания  территории для линейного объекта «Газопровод  газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод»   в Саратовской области

ЧАСТЬ I.   УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории. Основная часть: |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положения о размещении линейного объекта (Пояснительная записка). Основная часть проекта планировки территории. (Графическая часть.) | н/с |  |  |
|  | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 2. | Планировка территории линейного объекта | н/с |  | М 1:2000 |
| 3. | Границы зон планируемого размещения линейного объекта | н/с |  | М 1:2000 |

ЧАСТЬ II.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории: |  |  |  |
| 1. | Том 1. Обоснования проекта планировки территории. (Пояснительная записка.) Обоснования проекта планировки территории. (Графическая часть.) | н/с |  |  |
|  | Обоснование проекта планировки территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 3. | Схема расположения элемента планировочной структуры | н/с |  | М 1:25000 |
| 4. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | н/с |  | М 1:2000 |
| 5. | Схема границ земельных участков в период подготовки проекта планировки территории. Схема резервирования земель. | н/с |  | М 1:2000 |

ЧАСТЬ III.   ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по межеванию территории: |  |  |  |
| 1. | Том 1. Проект межевания территории. (Пояснительная записка.) Проект межевания территории (Графическая часть.) | н/с |  |  |
|  | Материалы по межеванию территории. Графическая часть: |  |  |  |
| 2. | . Проект межевания территории. | н/с |  | М 1:2000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

- РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ………….4

- РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ И ЕГО КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА………………………………………………………………4

  - Сведения о  линейном объекте……………………………………………………...4

  - Характеристика района строительства  и трассы линейного объекта…………...5

  - Сведения о параметрах линейного объекта, его технико-экономическая характеристика……………………………………………………………………….6

  - Сведения о пересечениях линейного объекта ……………………………………..7

- РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА НА ОСВАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ…………………………………….................10

  - Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта ………………………………………………………………….10

3.2  Сведения о земельных участках, изымаемых на временное и постоянное пользование………………………………………………………………….…………..11

3.3 Охранные зоны………………………………………………………………..……..12

4. РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ…………………………………………………………………………12

4.1 Мероприятия по переводу земель в другую категории……………………..........12

4.2 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности…13

5. РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ РАЗРАБОТАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………………………………..16

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Главный архитектор проекта                                         С.Б. Щербакова

Ведущий архитектор                                                       С.А. Семенов

Архитектор                                                                       И.В. Кривохижина

Инженер                                                                           Е.Н. Муратова

- Исходно-разрешительная документация

Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Газопровод газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод» выполнен на основании следующей исходно-разрешительной документации:

- Постановление администрации МО «Город Саратов»

«О подготовке проекта планировки территории  для строительства линейного  объекта: «Газопровод газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод» в границах МО «Город Саратов»;

-Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта;

- Программа развития Саратовской области,  Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования

«Город Саратов» на 2013 - 2015 годы;

-  Положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации, введённый в действие Федеральным Законом №137-ФЗ от 25.10.2001 г.;

-  Закон Саратовской области №78-ЗСО от 23.12.2004 г. «О муниципальных районах»;

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,  СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Исходные данные предоставлены заказчиком.

Проект выполнен с учетом ранее разработанной, согласованной и утвержденной градостроительной документацией:

- Схема территориального планирования МО «Город Саратов»  Саратовской области. Проект планировки территории  выполнен на топографической съемке.

2.Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

2.1 Сведения о линейном объекте

«Газопровод  газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод»  имеет местное значение.

«Газопровод  газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод»  относится к распределительным газопроводам высокого давления, II категории.

2.2 Характеристика района строительства и   трассы линейного объекта

Участок проектируемого газопровода, между сборным пунктом СП Гусельский и Кирпичным заводом,  расположен на Соколовогорском участке Багаевского ЦДНГ,  МО «Город Саратов».

В физико-географическом отношении территория изысканий расположена на восточном склоне Приволжской возвышенности.

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на Елшано-Гусельской равнине и приурочен к поверхности четвертой надпойменной террасы р. Волги.

Территория производства инженерно-геологических работ незастроенная; имеются подземные (водопровод, газопровод,  канализация, кабели связи, нефтепровод) и надземные (газопровод, ЛЭП, нефтепровод, водопровод) инженерные коммуникации.

Рельеф района работ имеет уклон местности в юго-восточном направлении с разницей абсолютных отметок высот в 46,32 м (минимум – 67,49 м, максимум – 113,81 м).

Климат района умеренно-континентальный, с суровой снежной зимой и жарким летом.

Средняя годовая температура воздуха имеет положительное значение и составляет +5,3 оС.  Холодные месяцы – январь,  февраль  со  средней температурой воздуха минус  11,2 оС, теплые месяцы – июль, август со средней температурой

воздуха +20,6 оС. Среднее годовое количество осадков 451 мм, 65 % из которых приходится на апрель-октябрь. Среднее количество осадков в зимний период составляет 159 мм (влажность – 82 %), в теплый период – 292 мм (влажность – 56 %). Выпадение осадков в виде снега в среднем приходится на первую декаду ноября. Устойчивый снежный покров в среднем образуется в первой декаде декабря.  Продолжительность  периода  со  снежным покровом составляет 130 дней. Преимущественное направление ветров северо-западное (23 %). Средняя годовая скорость ветров составляет4,1 м/сек.

Трасса проектируемого газопровода выбрана по критериям оптимальности, с учётом  требований правил охраны и рационального использования земельных ресурсов, безопасности, технического обслуживания и ремонта в любое время года. Строений и сооружений на предлагаемой трассе газопровода нет.

2.3 Сведения о параметрах линейного объекта, его технико-экономическая характеристика

Газопровод  «Газопровод газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод»  имеет  начальный пункт - сборный пункт «Гусельский», конечный пункт – «Кирпичный завод»

Проектной документацией предусматривается строительство «Газопровод газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод» (Рр=0,6 МПа).

Газоснабжение СП Гусельский - «Кирпичный завод» будет осуществляться от существующего надземного стального газопровода высокого давления Ду80мм.

Проектируемый распределительный газопровод - высокого давления,

категории Г3.

Диаметр проектируемого газопровода  – 114мм х 6мм.

Протяженность газопровода составляет :

-  По заданию на проектирование – 2000м;

-  По замерам на чертеже опорного плана – 1520м.

Параметры продольного профиля – заглубление газопровода - 1,0 м.

В соответствии с ПОС  полоса отвода под строительство газопровода определена как 13,5м и составляет 20520,0 м2 или 2,052 Га.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (постановление правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878), охранная зона составляет  2,0м в обе стороны от оси газопровода.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного выхода транспортируемой продукции;

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

Категория  проектируемого распределительного газопровода - II,

диаметр – 114 мм х 6мм.

Протяженность газопровода  составляет :

-  По заданию на проектирование – 2000м;

-  По замерам на чертеже опорного плана – 1520м.

Параметры продольного профиля – заглубление нефтепровода составляет 1.0 м.

2.4 Сведения о пересечениях линейного объекта

| № п/п | Наименование и назначение пересекаемого линейного объекта и его основные характеристики | Привязка точки пересечения к начальной точке | Расстояние в свету по вертикали между пересекающимися линейными объектами |  | Сведения о необходимых мероприятиях по защите пересекаемого линейного объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектнт | Нормируемое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кабель связи |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель связи | ПК 2+10,6 | 0,3 | 0,25 | Заключение кабеля в футляр |
| 2 | Кабель связи | ПК 2+17,5 | 0,3 | 0,25 | Заключение кабеля в футляр |
| 3 | Кабель связи | ПК 2+86,8 | 0,33 | 0,25 | Заключение кабеля в футляр |
| Воздушная линия электропередач |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 110 кВ | ПК 5+33,1 | - | - | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 10,0 м в стороны от пересечения |
| 2 | ВЛ 0,4кВ | ПК 9+66,0 | - | - | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 2,0 м в стороны от пересечения |
| 3 | ВЛ 10кВ | ПК 11+45,5 | - | - | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 5,0 м в стороны от пересечения |
| 4 | ВЛ 0,4кВ | ПК 12+46,6 | - | - | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 2,0 м в стороны от пересечения |
| Газопроводы |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод в.д. Ду100 | ПК0+59,9 | 0,37 | 0,2 | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 2,0 м в стороны от пересечения |
| 2 | Газопровод в.д. Ду200 | ПК9+77,6 | 0,85 | 0,2 | Защита пересекаемой коммуникации не требуется (проектируемый газопровод прокладывается выше сущ. коммуникации) |
| 3 | Газопровод в.д. Ду200 | ПК12+51,1 | 0,69 | 0,2 | Защита пересекаемой коммуникации не требуется (проектируемый газопровод прокладывается выше сущ. коммуникации) |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализация Ду200 | ПК12+43,1 | 0,39 | 0,2 | Защита пересекаемой коммуникации не требуется (проектируемый газопровод прокладывается выше сущ. коммуникации) |
| Нефтепроводы |  |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепровод Ду100 | ПК2+71,8 | 0,5 | 0,35 | Земляные работы вести вручную без применения ударных механизмов по 2,0 м в стороны от пересечения |
| Водопроводы |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопровод Ду100 Водопровод Ду150 | ПК9+43,0 | 0,47 | 0,2 | Защита пересекаемой коммуникации не требуется (проектируемый газопровод прокладывается выше сущ. коммуникации) |
| 2 | Водопровод Ду1000 | ПК9+93,7 | 1,61 | 0,2 | То же |
| 3 | Водопровод Ду1000 | ПК9+109,4 | 1,39 | 0,2 | То же |

Минимальные расстояния от проектируемого газопровода в свету по горизонтали:

-от фундаментов зданий и сооружений - 7,0м;

-от водопровода - 1,5м;

-от кабелей связи – 1,0м;

-от электрокабелей до 35 кВ – 1,0м;

-от фундаментов опор воздушных линий электропередачи

напряжением до 1 кВ - 1,0м;

-от фундаментов опор воздушных линий электропередачи

напряжением до 35 кВ - 5,0м;

что соответствует нормам СНиП 2.07.01-89* (табл.14*,табл.15)

- Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

3.1 Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта

Трасса газопровода  проходит по территории МО «Город Саратов»

Трасса нефтепровода находится на  земельных участках, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Характеристика участков приводится в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

Характеристика земельных участков трассы нефтепровода, оформленных в собственность

| № п/п | Номер земельного участка в кадастровом квартале | Разрешённое использование | Площадь всего участка/Площадь земель временного пользования, га | Длина нефтепровода на участке | Вид вещного права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64:48:010104:99 | Для сельскохозяйственного использования | - /2,052 | 1520 | Муници пальные земли |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

Трасса газопровода не затрагивает земель объектов культурного наследия, лесного фонда, земель особо охраняемых природных территорий.

3.2.Сведения о земельных участках, изымаемых на временное и постоянное пользование

На период строительства  во временное пользование застройщика   изымаются участки у вышеперечисленных в табл. 3.1.1 владельцев, т. е.  земли, расположенные вдоль газопровода. Размеры их определяются ПОС (Проектом организации строительства) и составляют по 6,25 м от оси линейного объекта. Данные площади также отражены на чертеже «Границы зон планируемого размещения линейного объекта».  Общая площадь  всех временно изымаемых земель, в том числе муниципальных, составляет 2,052 га.

Земельные участки временно отводятся на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов и т.д.

Кроме того, часть земель изымается в постоянное пользование. Это участки врезки проектируемого газопровода. Площадь постоянного отвода под данный вид пользования составит 19,0м2.

Таким образом, во временное пользование изымается 2,052  га

в постоянное пользование  изымается  19,0 м2.

3.3  Охранные зоны

На протяжении всего объекта  «Газопровод газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод»   установлена охранная зона.

Охранная зона нефтепровода установлена в соответствии :

-  «Правила охраны газораспределительных сетей» (постановление правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878), охранная зона составляет  2,0м от оси газопровода в обе стороны.

- Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации

4.1.Мероприятия по переводу земель в другую категорию

В проекте генеральном плане МО «Город Саратов», в разделе «Инженерное оборудование» не учтены сведения о проекте газопровода местного значения, Изменения в проект генеральном плане МО «Город Саратов» должны вноситься.

В генеральном плане МО «Город Саратов» должны быть учтены положения Проекта  планировки территории линейного объекта – «Газопровод  газоснабжения СП Гусельский – «Кирпичный завод». Таким образом, мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования проводятся в соответствии с действующим законодательством.

В постоянное пользование изымаются участки земель:

участок1 - точка врезки в существующий надземный стальной газопровод высокого давления (0,6МПа) Ду80 вблизи СП Гусельский - 15м2

участок 2 - пункт узла учета расхода газа (Кирпичный завод) - 4м2

Эти участки земель переводятся в другую категорию, в связи с предоставлением участков земель для размещения линейного объекта.

На основании проекта планировки и межевания территории необходимо определить местоположение границ земельных участков под газопровод на местности, сформировать землеустроительное дело по межеванию. Процедуру утверждения землеустроительного дела по межеванию и постановку на государственный кадастровый учёт произвести в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Территория Соколовогорского участка Багаевского ЦДНТ подвержена воздействию чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

Характеристика опасностей природного характера.

В пределах Соколовогорского участка Багаевского ЦДНТ (на котором размещается проектируемый газопровод) наиболее широко развиты оползневые и эрозионные процессы, суффозионные, просадочные и другие экзогенные процессы.

Эрозионные процессы представлены плоскостным смывом, линейной эрозией, дефляцией. Эти процессы распространены на Соколовогорском участке повсеместно. Активному протеканию этих процессов способствуют механические и физико-химические свойства пород, слагающих верхнюю часть геологического разреза.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Под аварийной пожарной ситуацией на газопроводе понимается любой, не предусмотренный технологически режимом эксплуатации, утечка продукта перекачки, повлекший за собой его воспламенение.

Основными характерными отказами газопроводов, сопровождающимися утечкой  продукта перекачки с наиболее опасными последствиями, является частичный или полный разрыв газопровода с воспламенением газа, разгерметизация и выход из строя отключающих устройств с дальнейшим воспламенением газа, или воспламенение в результате стихийных бедствий.

К пожароопасным работам, связанных с обслуживанием газопроводов относятся:

-присоединение вновь построенного газопровода к существующему газопроводу;

-пуск газопровода в эксплуатацию после ремонта;

-техническое обслуживание и ремонт газопровода;

-все виды ремонтов, связанные с выполнением огневых (сварочных) работ на действующих газопроводов.

Первоочередной мерой по предотвращению и локализации аварии на газопроводе является: отключение аварийного участка газопровода перекрытием крановых узлов, ликвидация аварийных ситуаций.

Факторы риска.

В процессе эксплуатации газопровода не исключена вероятность аварийной ситуации на проектируемом объекте и других объектах в районе строительства.

Аварийные ситуации могут быть вызваны несколькими факторами: природным, человеческим или техническим.

Источники опасности.

К аварийной ситуации на газопроводе могут привести изменения в геологическом строении грунта по трассе газопровода или другие подобные

причины, которые могут привести к нарушению целостности подземного нефтепровода, разрыву или деформации трубопровода и его сварных соединений, нарушению сплошности и адгезии изоляционных покрытий стальных участков.

Наиболее высок риск аварийной ситуации в результате влияния человеческого фактора, при котором может произойти механическое повреждение газопровода с утечкой продукта перекачки, его воспламенение и взрыв.

Наиболее вероятные причины повреждения газопровода  и чрезвычайных ситуаций, вызванных этими повреждениями по этой причине следующие:

- несанкционированные (несогласованные) земляные работы в охранной зоне газопровода (в том числе при прокладке других инженерных
коммуникаций или аварийные работы на них);

- установка по трассе газопровода сооружений и технических устройств, способных нарушить нормальный режим работы газопровода
или привести к повреждению  его  отдельных элементов;

- самовольное (нелегальное) подключение к газопроводу;

-	террористический    акт   или   преднамеренное   повреждение   элементов газопровода или его отдельных элементов (конструкций);

-	несоблюдение требований безопасности при проведении работ
на  действующих   газопроводах  по   его   техническому  обслуживанию,  ремонту, подключению (врезки) вновь построенных систем (ответвлений), реконструкции или ликвидации;

- нарушение сроков и правил периодического обслуживания газопровода, то есть его неправильная эксплуатация;

- некачественные строительно-монтажные работы с нарушением технологии сварки и укладки газопровода, нанесения изоляционных покрытий, применением труб и соединительных деталей, не предназначенных

для данного газопровода, а так же нарушение технологии и другие подобные причины, вызванные халатностью рабочих и специалистов, участвующих в сооружении газопровода.

Следующий фактор аварийных ситуаций на газопроводах - технический фактор, основными причинами которого являются:

- непредвиденное повышение давления в системе сверхнормативного, вызванное неисправностью оборудования, и в том числе по причине превышения сроков эксплуатации;

- неисправность запорной арматуры и дефекты резьбовых и фланцевых соединений;

- неисправность компрессорных установок и приборов контроля давления при проведении испытаний вновь построенного газопровода;

- заводские дефекты отдельных элементов газопровода.

Системный анализ причин аварий показывает, что причиной аварий является одновременное действие нескольких факторов, основными из которых являются электрохимическая коррозия стальных газопроводов, износ производственных фондов и несанкционированные работы в охранной зоне газопровода.

Для данного объекта наиболее высок риск аварийной ситуации по причине земляных работ других инженерных коммуникаций в охранной зоне построенного и сданного в эксплуатацию газопровода.

Для уменьшения вероятности повреждения газопровода проектом предусмотрено:

- опознавательные таблички по трассе газопровода установлены на постоянные ориентиры в хорошо просматриваемых местах;

- производство работ по строительству других инженерных коммуникаций в охранной зоне газопровода вести в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

При повреждении действующего газопровода необходимо:

- немедленно прекратить все работы в месте аварии; не курить и не разводить огонь;

- срочно эвакуировать всех людей, находящихся в опасной зоне;

- вызвать по телефону аварийно-диспетчерскую службу.

Качественные строительно-монтажные работы с применением современного оборудования, материалов и правильная эксплуатация газопровода ведет к уменьшению вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Согласования принятых в проекте техническим решениям на их соответствие требованиям   технических   условий   проводится   заказчиком   в   контрольном   и архивном экземплярах проекта.

Подрядчик обязан:

-	применять оборудование и материалы, сертифицированные в России;

- выполнить исполнительную инженерно-геодезическую съемку смонтированного газопровода и сдать ее по одному экземпляру заказчику, эксплуатирующей организации и отдел архитектуры.

Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта приведены  в последующей проектной документации на стадии проект.

5. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности

«ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ С УЧЕТОМ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

Главный архитектор проекта                               С.Б. Щербакова