| Номер договора: проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата договора: 03.06.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| Смета на сумму: | 961 746 |  | руб. | Смета на сумму: | 961 746 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | ЖСК "Сосна" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом , расположенный по адресу: г.Саратов, ул.Вольская дом.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Замена старого лифтового обоудования 1-го лифта г/п 400кг ,на 9остановок, Нш-27,94м на новое- лифт ЛП-0463БЭ( огнестойкость Е-30) г/п400кг; V-1м/с на 9 остановки; Нш 27м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 203.755 | тыс. руб. |  |  |  |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 162.605 | тыс. руб. |  |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 40.256 | тыс.чел.ч |  |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 13.500 | тыс. руб. |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Саратовской области (эталон)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Работа по замене оборудования лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕРмр 01-01-002-05 Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, шт. | 1 | 803.85 | 331.50 | 804 | 459 | 14 | 332 | 52.47 | 52.47 |
|  |  |  | 458.59 | 36.22 |  |  |  | 36 | 3.6 | 3.6 |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0032; ГЭСН 2; СЦЭСМ 031854; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 330301; СЦЭСМ 331451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 396 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 297 |  |  |  |  |  |
| 2. | ФЕРмр 01-01-003-01 Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта до 500 кг, привод | 1 | 63.25 |  | 63 | 61 | 2 |  | 6.61 | 6.61 |
|  |  |  | 61.41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 3. | ФЕРмр 01-01-004-01 Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг без доработки рамы пола, кабина | 1 | 678.89 | 8.50 | 679 | 651 | 20 | 9 | 70.9 | 70.9 |
|  |  |  | 650.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0036; СЦЭСМ 330206; СЦЭСМ 331442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 521 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 391 |  |  |  |  |  |
| 4. | ФЕРмр 01-01-004-05 Замена порога кабины лифта, порог | 1 | 162.67 |  | 163 | 158 | 5 |  | 17 | 17 |
|  |  |  | 157.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 5. | ФЕРмр 01-01-027-02 Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с св. 1, плавного торможения, компл. клиньев | 2 | 148.35 |  | 297 | 288 | 9 |  | 15.88 | 31.76 |
|  |  |  | 144.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 173 |  |  |  |  |  |
| 6. | ФЕРмр 01-01-005-01 Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, дверь | 9 | 313.47 | 15.88 | 2 821 | 2 600 | 78 | 143 | 31.1 | 279.9 |
|  |  |  | 288.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0037; СЦЭСМ 040502; СЦЭСМ 330301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 2 080 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 560 |  |  |  |  |  |
| 7. | ФЕРмр 01-01-007-01 Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа, система управления | 1 | 1 837.78 | 451.28 | 1 838 | 1 346 | 40 | 451 | 144.9 | 144.9 |
|  |  |  | 1 346.12 | 50.59 |  |  |  | 51 | 4.86 | 4.86 |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0037; ГЭСН 2; СЦЭСМ 031001; СЦЭСМ 050101; СЦЭСМ 330206; СЦЭСМ 330301; СЦЭСМ 330804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 1 118 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 838 |  |  |  |  |  |
| 8. | ФЕРмр 01-01-009-01 Замена тягового каната, канат | 3 | 260.19 |  | 781 | 758 | 23 |  | 25.11 | 75.33 |
|  |  |  | 252.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 606 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 455 |  |  |  |  |  |
| 9. | ФЕРмр 01-01-009-03 Замена ограничителя скорости, ограничитель | 1 | 87.25 | 2.31 | 87 | 82 | 2 | 2 | 8.45 | 8.45 |
|  |  |  | 82.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0041; СЦЭСМ 330301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
| 10. | ФЕРмр 01-01-009-05 Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, устройство | 1 | 72.78 |  | 73 | 71 | 2 |  | 7.79 | 7.79 |
|  |  |  | 70.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 57 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 43 |  |  |  |  |  |
| 11. | ФЕРмр 01-01-009-04 Замена каната ограничителя скорости, канат | 1 | 115.84 |  | 116 | 112 | 3 |  | 12.4 | 12.4 |
|  |  |  | 112.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 12. | ФЕРмр 01-01-010-03 Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, устройство | 1 | 48.80 |  | 49 | 47 | 1 |  | 5.04 | 5.04 |
|  |  |  | 47.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 13. | ФЕРмр 01-01-011-01 Замена башмака, башмак | 4 | 75.08 |  | 300 | 292 | 9 |  | 7.94 | 31.76 |
|  |  |  | 72.89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 234 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 175 |  |  |  |  |  |
| 14. | ФЕРмр 01-01-012-01 Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная, аппарат | 9 | 64.78 |  | 583 | 566 | 17 |  | 6.77 | 60.93 |
|  |  |  | 62.89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 453 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 340 |  |  |  |  |  |
| 15. | ФЕРмр 01-01-012-03 Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1, аппарат | 1 | 191.70 |  | 192 | 186 | 6 |  | 19.8 | 19.8 |
|  |  |  | 186.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 149 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 16. | ФЕРмр 01-01-012-04 Замена поста <Ревизия>, пост | 1 | 72.42 |  | 72 | 70 | 2 |  | 7.48 | 7.48 |
|  |  |  | 70.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| 17. | ФЕРмр 01-01-013-01 Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде 1, балка | 1 | 152.14 |  | 152 | 148 | 4 |  | 15.9 | 15.9 |
|  |  |  | 147.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 18. | ФЕРмр 01-01-014-01 Замена балки дверей кабины, балка | 1 | 118.19 |  | 118 | 115 | 3 |  | 12.5 | 12.5 |
|  |  |  | 114.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 19. | ФЕРмр 01-01-023-02 Замена направляющих противовеса, м направляющих | 27 | 17.63 | 0.39 | 476 | 452 | 14 | 11 | 1.74 | 46.98 |
|  |  |  | 16.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0040; СЦЭСМ 330206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 362 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 271 |  |  |  |  |  |
| 20. | ФЕРмр 01-01-023-01 Замена направляющих кабины, м направляющих | 27 | 37.84 | 0.78 | 1 022 | 971 | 29 | 21 | 3.74 | 100.98 |
|  |  |  | 35.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0040; СЦЭСМ 330206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 777 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 583 |  |  |  |  |  |
| 21. | ФЕРмр 01-01-024-01 Замена металлического каркаса кабины, каркас | 1 | 310.42 | 7.03 | 310 | 295 | 9 | 7 | 26.56 | 26.56 |
|  |  |  | 294.55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0050; СЦЭСМ 330206; СЦЭСМ 330301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 236 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 177 |  |  |  |  |  |
| 22. | ФЕРмр 01-02-013-01 Установка поручня в кабине, п.м | 1 | 39.53 | 0.59 | 40 | 38 | 1 | 1 | 3.93 | 3.93 |
|  |  |  | 37.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0040; СЦЭСМ 330206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 23. | ФЕРмр 01-01-026-01 Замена рамки слабины подъемных канатов, рамка | 1 | 28.29 |  | 28 | 27 | 1 |  | 3.22 | 3.22 |
|  |  |  | 27.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 24. | ФЕРмр 01-01-030-01 Замена противовеса при подвеске 3-х канатной, противовес | 1 | 216.82 | 1.95 | 217 | 209 | 6 | 2 | 23 | 23 |
|  |  |  | 208.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035; СЦЭСМ 330206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 167 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 25. | ФЕРмр 01-01-033-01 Замена электропроводки освещения шахты, этаж | 9 | 24.25 |  | 218 | 212 | 6 |  | 2.76 | 24.84 |
|  |  |  | 23.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 26. | ФЕРмр 01-01-033-02 Замена электропроводки по кабине с дверями раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400, кабина | 1 | 62.03 |  | 62 | 60 | 2 |  | 6.26 | 6.26 |
|  |  |  | 60.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 27. | ФЕРмр 01-01-034-01 Снятие силовой электропроводки машинного помещения, провод | 3 | 4.40 |  | 13 | 13 |  |  | 0.5 | 1.5 |
|  |  |  | 4.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 28. | ФЕРмр 01-01-034-02 Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах, м провода | 7 | 4.86 |  | 34 | 33 | 1 |  | 0.54 | 3.78 |
|  |  |  | 4.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 29. | ФЕРмр 01-01-034-03 Подключение проводов электропроводки, провод | 3 | 2.80 |  | 8 | 8 |  |  | 0.3 | 0.9 |
|  |  |  | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 30. | ФЕРмр 01-01-035-10 Заготовка жгута (до 10 жил), п.м | 45 | 4.36 |  | 196 | 190 | 6 |  | 0.44 | 19.8 |
|  |  |  | 4.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 152 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 31. | ФЕРмр 01-01-035-13 Прокладка жгута электропроводки в трубах к шкафу управления, п.м | 45 | 4.68 |  | 211 | 204 | 6 |  | 0.5 | 22.5 |
|  |  |  | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 163 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 32. | ФЕРмр 01-01-035-14 Подсоединение проводов к центральной распаячной коробке, коробка | 1 | 16.25 |  | 16 | 16 |  |  | 1.74 | 1.74 |
|  |  |  | 15.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 33. | ФЕРмр 01-01-035-15 Подсоединение проводов к этажной распаячной коробке, коробка | 9 | 7.85 |  | 71 | 69 | 2 |  | 0.84 | 7.56 |
|  |  |  | 7.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 34. | ФЕРмр 01-01-035-16 Подсоединение проводов к электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта, аппарат | 1 | 5.97 |  | 6 | 6 |  |  | 0.64 | 0.64 |
|  |  |  | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 35. | ФЕРмр 01-01-035-21 Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями раздвижными, шкаф | 1 | 54.47 |  | 54 | 53 | 2 |  | 5.83 | 5.83 |
|  |  |  | 52.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 36. | ФЕРмр 01-01-035-22 Опробование работы лифта на всех режимах, лифт | 1 | 7.33 |  | 7 | 7 |  |  | 0.74 | 0.74 |
|  |  |  | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 37. | ФЕРмр 01-01-036-01 Замена подвесного кабеля, кабель | 3 | 112.36 |  | 337 | 327 | 10 |  | 11.34 | 34.02 |
|  |  |  | 109.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 262 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 196 |  |  |  |  |  |
| 38. | ФЕРмр 01-02-008-01 Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта одиночная, щит | 1 | 45.52 | 1.41 | 46 | 43 | 1 | 1 | 4.9 | 4.9 |
|  |  |  | 42.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0032; СЦЭСМ 331451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 39. | ФЕРмр 01-02-005-01 Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта одиночная, устройство | 1 | 362.53 | 0.39 | 363 | 352 | 11 |  | 38.3 | 38.3 |
|  |  |  | 351.59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0036; СЦЭСМ 330206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 282 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 211 |  |  |  |  |  |
| 40. | ФЕРмр 01-02-011-01 Установка подлебедочной рамы, рама | 1 | 37.66 |  | 38 | 37 | 1 |  | 3.8 | 3.8 |
|  |  |  | 36.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 41. | ФЕРмр 01-02-012-01 Установка шунта точной остановки кабины, шунт | 9 | 10.55 |  | 95 | 92 | 3 |  | 1.2 | 10.8 |
|  |  |  | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 42. | ФЕРмр 01-02-012-02 Установка шунта замедления движения кабины, шунт | 18 | 59.45 |  | 1 070 | 1 039 | 31 |  | 6 | 108 |
|  |  |  | 57.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 831 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 623 |  |  |  |  |  |
| 43. | ФЕРмр 01-04-003-01 Балансировка системы <кабина-противовес>, система | 1 | 149.18 | 1.07 | 149 | 144 | 4 | 1 | 14.4 | 14.4 |
|  |  |  | 143.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 1-0038; ГЭСН 2-0012; СЦЭСМ 330206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 14 275 | 12 907 | 386 | 981 |  | 1375.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  | 8.46 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 14 275 | 12 907 | 386 | 981 |  | 1375.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  | 8.46 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80) |  |  |  | 10 395 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60) |  |  |  | 7 796 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 32 466 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 32 466 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 395 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 7 796 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 5.6 |  |  | 181 810 |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 32 726 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 214 536 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Материалы ,необходимые для выполнения монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТССЦ 502-0497 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.045 | 2 031.89 |  | 91 |  | 91 |  |  |  |
| 45. | ТССЦ 509-0763 Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой), шт. | 10 | 132.75 |  | 1 328 |  | 1 328 |  |  |  |
| 46. | ТССЦ 509-0740 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100, 10 шт. | 1 | 72.98 |  | 73 |  | 73 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 1 492 |  | 1 492 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 492 |  | 1 492 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 1 492 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 1 492 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 5.51 |  |  | 8 221 |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 1 480 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 9 701 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С-Прайс. Лифт ЛП-0463БЭ, шт. | 1 | 162 605.46 |  | 162 606 |  | 162 605 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =690748/3.6/1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 162 606 |  | 162 605 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 162 606 |  | 162 605 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 162 606 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 162 606 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 3.6 |  |  | 585 380 |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 105 368 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 690 748 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Дополнительные работы при монтаже оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕРм 08-02-472-06 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 0.45 | 1 346.06 | 76.73 | 606 | 80 | 491 | 35 | 19 | 8.55 |
|  |  |  | 178.60 | 3.64 |  |  |  | 2 | 0.19 | 0.0855 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
| 49. | ТЕРм 08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м | 0.3684 | 7 028.21 | 31.17 | 2 589 | 161 | 2 416 | 11 | 46.6 | 17.16744 |
|  |  |  | 438.04 | 0.58 |  |  |  |  | 0.03 | 0.011052 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 153 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 50. | ТССЦ 502-0577 Провод медный для заземления, кг | 0.648 | 38.79 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  | Сверление отверстий под химдюбеля для установки кронштейнов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ТЕРр 69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 1.06 | 57.20 | 10.37 | 61 | 50 |  | 11 | 5.49 | 5.8194 |
|  |  |  | 46.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 52. | С-прайс. Штанга с резьбой DIN975 М16х1м, м | 10.6 | 23.07 |  | 245 |  | 245 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =150/1.18/5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | С-прайс. DIN934М16 гайка ZN, шт. | 106 | 0.77 |  | 82 |  | 82 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5/1.18/5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | С-прайс. DIN125 шайба 16 х ZN, шт. | 106 | 0.46 |  | 49 |  | 49 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3/1.18/5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С-прайс. DIN127 шайба 16 х ZN, шт. | 106 | 0.31 |  | 33 |  | 33 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =2/1.18/5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С-прайс. Масса инжекц.ITN, шт. | 2 | 146.11 |  | 292 |  | 292 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =950/1.18/5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разгрузка плиты машинного помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | ТЕР 46-03-007-02 Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 | 0.035 | 1 667.04 | 1 419.38 | 58 | 9 |  | 50 | 27.61 | 0.96635 |
|  |  |  | 247.66 | 163.33 |  |  |  | 6 | 11.43 | 0.40005 |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 58. | ТЕР 06-01-015-06 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, 1 т | 0.08 | 8 353.01 | 892.81 | 668 | 41 | 556 | 71 | 53.2795 | 4.26236 |
|  |  |  | 512.54 | 41.94 |  |  |  | 3 | 2.1875 | 0.175 |
|  | Начисления: ОЗП = *(1*1,15), ЭМ = *(1*1,25), ЗПМ = *(1*1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 59. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.75 | 43.29 | 0.39 | 32 | 26 | 6 |  | 4.209 | 3.15675 |
|  |  |  | 35.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0005:[ М-(746.64=732.00*1.02) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: ОЗП = *(1*1,15), ЭМ = *(1*1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 60. | ТССЦ 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный марки 150, м3 | 0.75 | 758.00 |  | 569 |  | 569 |  |  |  |
| 61. | ТЕР 09-06-001-02 Устройство металлических бортиков, 1 т конструкций | 0.0053 | 802.48 | 217.54 | 4 | 3 |  | 1 | 58.4085 | 0.3095651 |
|  |  |  | 498.23 | 2.88 |  |  |  |  | 0.15 | 0.000795 |
|  | Начисления: ОЗП = *(1*1,15), ЭМ = *(1*1,25), ЗПМ = *(1*1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 62. | ТССЦ 101-2547 Сталь полосовая 20х3 мм, т | 0.0053 | 6 373.41 |  | 34 |  | 34 |  |  |  |
|  | Электроосвещение машинного помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТЕРм 08-02-409-01 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м | 0.11 | 2 517.60 | 635.75 | 277 | 25 | 182 | 70 | 23.8 | 2.618 |
|  |  |  | 223.72 | 262.20 |  |  |  | 29 | 15.91 | 1.7501 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 64. | ТССЦ 507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, м | 11 | 5.73 |  | 63 |  | 63 |  |  |  |
| 65. | ТЕРм 08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.11 | 612.84 | 5.25 | 67 | 7 | 60 | 1 | 6.74 | 0.7414 |
|  |  |  | 63.36 | 0.38 |  |  |  |  | 0.02 | 0.0022 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 66. | ТССЦ 502-0544 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.011 | 2 508.00 |  | 28 |  | 28 |  |  |  |
| 67. | ТЕРм 08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.03 | 742.60 | 19.52 | 22 | 12 | 10 | 1 | 39.5 | 1.185 |
|  |  |  | 391.84 | 0.58 |  |  |  |  | 0.03 | 0.0009 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 68. | ТССЦ 509-1201 Выключатель одноклавишный, шт. | 3 | 6.22 |  | 19 |  | 19 |  |  |  |
| 69. | ТЕРм 08-03-591-08 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 782.65 | 22.14 | 8 | 4 | 3 |  | 43.2 | 0.432 |
|  |  |  | 428.54 | 0.77 |  |  |  |  | 0.04 | 0.0004 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 70. | ТССЦ 503-0471 Розетка открытой проводки с заземлением, шт. | 1 | 8.78 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 71. | ТЕРм 08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт. | 0.03 | 4 652.81 | 1 946.80 | 140 | 26 | 55 | 58 | 88.3 | 2.649 |
|  |  |  | 875.94 | 723.79 |  |  |  | 22 | 43.76 | 1.3128 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 72. | ТССЦ 509-0763 Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой), шт. | 3 | 132.75 |  | 398 |  | 398 |  |  |  |
| 73. | ТССЦ 509-0740 Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100, 10 шт. | 0.3 | 72.98 |  | 22 |  | 22 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 6 400 | 444 | 5 647 | 309 |  | 47.857265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 3.738797 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 273 | 315 | 3 781 | 176 |  | 33.34284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 3.162952 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 48, 49, 63, 65, 67, 69, 71) |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 48, 49, 63, 65, 67, 69, 71) |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 862 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 123 | 126 | 1 866 | 132 |  | 14.20486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.57505 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 51; %=99 - по стр. 57; %=94.5 - по стр. 58; %=110.7 - по стр. 59) |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 51; %=59.5 - по стр. 57; %=55.25 - по стр. 58; %=63.75 - по стр. 59) |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 322 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 | 3 |  | 1 |  | 0.3095651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000795 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 61) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 61) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 7 192 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 476 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 5.51 |  |  | 39 628 |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 7 133 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 46 761 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 184 772 | 13 351 | 170 130 | 1 290 |  | 1423.7573 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  | 12.198797 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 162 605 |  | 162 605 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 162 605 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 040 | 13 222 | 5 659 | 1 157 |  | 1409.2428 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 11.622952 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-43; %=95 - по стр. 48, 49, 63, 65, 67, 69, 71) |  |  |  | 10 745 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-43; %=65 - по стр. 48, 49, 63, 65, 67, 69, 71) |  |  |  | 8 035 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 38 820 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 123 | 126 | 1 866 | 132 |  | 14.20486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.57505 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 51; %=99 - по стр. 57; %=94.5 - по стр. 58; %=110.7 - по стр. 59) |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 51; %=59.5 - по стр. 57; %=55.25 - по стр. 58; %=63.75 - по стр. 59) |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 322 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 4 | 3 |  | 1 |  | 0.3095651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000795 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 61) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 61) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 203 756 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 871 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 112 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ P1: К = 5.6; P2: К = 5.51; P3: К = 3.6; P4: К = 5.51 |  |  |  | 815 039 |  |  |  |  |  |
|  | НДС P1-4: % = 18 |  |  |  | 146 707 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 961 746 |  |  |  |  |  |

МДС81-35.2004 :Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН№46) с применением коэффициентов  ОЗП=1,15;ЭМ=1,25;ЗПМ=1,25

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |